CCEI
Энергия Ваших бассейнов
ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И УТИЛИЗАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
	Модификация
	

	ИНДЕКС
	

	ДАТА
	

	04/2007
	


Инструкция V2.2
LIMPIDO LTE

ЭЛЕКТРОЛИЗ СОЛИ
Содержание
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ
Принцип работы Limpido®-LTE

Электролизная ячейка 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Индикация 

Индикатор производительности 

Проверка уровня содержания соли 

УСТАНОВКА
Установка гидравлической системы 

Подключение к сети
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Контроль уровня содержания соли

Регулировка уровня производительности

Контроль уровня рН

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Зимний период 

Добавление соли

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Общие

	Размеры (шxвxг) 
470x300x200

	Вес
5 кг

	Однофазное напряжение питания
230 В/50 Гц

	Степень защиты 
IP-55

	Изоляция
Класс II


	Электролиз 

	Выделение хлора 
30 г/ч

	Объем бассейна
40 - 100 м3

	Очистка ячейки 
Смена полярности

	Потребляемая мощность
100 Вт

	Уровень соли 
3 - 5 г/л

	Максимальное давление в ячейке 
3 бар

	Максимальный расход ячейки 
22 м3/ч

	Электроды: 
Плоские титановые пластины с рутениевым покрытием


	Поставляемое вспомогательное оборудование: 

	Штуцерное соединение (x2)

	Фитинг 63-50 (X2)

	Встроенный в блок датчик расхода

	Инструкция


ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
LIMPIDO®-LTE – система стерилизации воды с помощью электролиза соли. 

Процесс электролиза соленой воды разделяет соль (NaCl) на натрий (Na) и хлор (Cl). Последний сразу же растворяется в воде, выделяя хлорноватистую кислоту (HClO). 

Это мощное дезинфицирующее вещество убивает бактерии и предотвращает рост водорослей перед тем, как снова преобразуется в соль под воздействием УФ-лучей. 

Электролизер производит хлор только во время цикла фильтрации. В пределах данных диапазонов фильтрации время выработки состоит из двух периодов (нормального и обратного), которые чередуют полярность электродов. Такая смена полярности позволяет избежать отложения накипи на электродах. 

Блок управления LIMPIDO®-LTE оснащен программным устройством запуска, которое возобновляет цикл выработки через каждые 2 часа в течение всего периода фильтрации.

Данный цикл делится на 4 получасовых подцикла: 

- ФАЗА 1 
1⁄2 часа: Нормальная выработка. Горит индикатор «Нормальная выработка». 

- ФАЗА 2 
1⁄2 часа: Период ожидания. В течение данного периода оба индикатора выработки (нормальной и обратной) погашены. 

- ФАЗА 3 
1⁄2 часа: Обратная выработка. Горит индикатор «Обратная выработка». В течение данного периода производительность электролизера равна производительности первого периода, однако прикладываемая к пластине ячейки полярность меняется на противоположную (см. выше). 

- ФАЗА 1 
1⁄2 часа: Период ожидания. 

	ФАЗА 1
	

	Производительность +
	

	Ожидание
	

	Производительность -
	

	Производственный цикл 
	


На работу или цикл останова системы фильтрации LIMPIDO® указывает датчик расхода. Поэтому бесполезно подключать LIMPIDO® к системе фильтрации. Тем не менее, при прекращении подачи воды в любой момент цикла LIMPIDO® программное устройство прервет отсчет времени, а при возобновлении фильтрации LIMPIDO® приступит к циклу с того момента, когда последний был прерван. Подобный режим работы является залогом оптимальной защиты ячейки от накипи. 

Электролизная ячейка 
Ячейка оснащена электродами, представляющими собой плоские титановые пластины с рутениевым покрытием. Она специально разработана для обеспечения максимального срока службы и минимального объема работ по техническому обслуживанию. Данная ячейка является частью блока LIMPIDO®-LTE и требует бережного обращения. Поставляемые штуцерные соединения обеспечивают правильное подключение ячейки к трубопроводной системе диаметром 63 мм, а 2 фитинга – к трубопроводной системе диаметром 50 мм 

По истечении нескольких сезонов эксплуатации необходимо удалить накипь с электролизной ячейки. Для этого достаточно отключить устройство, извлечь его из трубопроводной системы (нет необходимости в открытии электроблока), закупорить края, заполнить трубку ослабленным раствором РН «-» (для получения подробной информации о разбавлении раствора РН «-» свяжитесь с персоналом по обслуживанию бассейнов) и оставить на несколько минут. Не вдыхать пары, выделяемые ячейкой во время процедуры удаления накипи. При необходимости можно повторить несколько раз. Для удаления накипи запрещено использовать теплую воду. 

2 - Инструкция LIMPIDO LTE V2.2 
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
	Электролизная регулировка
	

	Запуск/Останов электролиза 
	

	Индикатор производительности:

обратная полярность «-» 
или нормальная полярность «+» 
	

	Индикаторы производительности 
	

	Датчик расхода:

Погашен = расхода нет 
Мигает = расход в норме 
	

	НАПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ
	


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
	ИНДИКАЦИЯ
	

	Индикаторы производительности 
	

	Индикаторы полярности
	

	Указатель циркуляции
	


	Состояние системы отображается с помощью светодиодов (СИД): 

	Индикатор
	Цвет
	Состояние
	Что означает

	Расход 
	Зеленый 
	Мигает 
	Расход определен, цикл выполняется 

	
	Не горит 
	Останов производительного цикла 

	Полярность 
	Зеленый 
	Горит/Гаснет 
	Определение рабочей полярности текущего цикла 

	Производительность 
	
	

	Индикатор 
Красный 
	Горит/Активен 
	Ошибка – чрезмерная производительность: переизбыток соли (1

	Индикатор 
Желтый 
	Горит/Активен 
	Высокая производительность (2

	3 индикатора 
Зеленый 
	Горят/Активны 
	Оптимальные условия производительности (3

	Индикатор 
Желтый 
	Горит/Активен 
	Низкая производительность (4


	Индикатор 
Красный 
	Горит/Активен 
	Ошибка – недостаточная производительность: недостаток соли (5


ИНДИКАТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
производительности и уровня содержания соли Для сохранения ячейки в рабочем состоянии необходимо поддерживать производительность в зеленой зоне.

Уровень производительности отображается последним индикатором, который горит в нижней части. Если желтый индикатор и первый зеленый индикатор горят, это говорит об оптимальном уровне производительности.

Если горит только желтый индикатор, необходимо увеличить уровень производительности на одно деление с помощью кнопки регулирования производительности. Если, несмотря на то, что производительность отрегулирована на максимальный уровень, не горит ни один зеленый индикатор, необходимо проверить уровень соли.

И наоборот, если горит верхний желтый индикатор, необходимо уменьшить производительность.

Прибор LIMPIDO® LTE оборудован предохранительным устройством, останавливающим работу при обнаружении ошибки производства.

Ошибка – чрезмерная производительность
Как правило, эта ошибка является следствием переизбытка соли в бассейне. Для того, чтобы избыток тока не повредил ячейку и реле управления, прибор прекращает работу с момента обнаружения ошибки. Подобная ошибка чаще всего возникает в момент добавления соли в бассейн при запуске LIMPIDO® LTE до полного растворения соли. Если ошибка повторяется, проверьте уровень соли, и в случае, если уровень превышает 5 г/л, необходимо слить воду и заполнить бассейн таким образом, чтобы уровень соли стал ниже или равен 5 г/л.

Ошибка – недостаточная производительность
Во избежание повреждения пластин ячейки во время работы при слишком низком уровне соли устройство LIMPIDO® LTE оборудовано чувствительным элементом, который останавливает переработку при недостаточном количестве соли.

В случае возникновении ошибки недостаточной производительности необходимо добавить соль и не возобновлять работу до полного растворения соли: отключите устройство до растворения соли в воде бассейна.

Проводимость воды уменьшается при понижении температуры, и выработка хлора уменьшается при охлаждении воды. Это явление выгодно используется для ограничения производительности зимой, когда для дезинфекции не требуется большого количества хлора. Таким образом, когда температура воды понижается, увеличивается риск возникновения ошибки недостаточной производительности. Следовательно, пользователь должен выбрать либо приостановить обработку в зимний период, либо компенсировать это путем добавления соли.

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ, А ПОТОМ СНОВА ЗАПУСТИТЬ УСТРОЙСТВО.
3

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (продолжение) 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ 
Уровень содержания соли в бассейне не должен опускаться ниже 3 г/л. Для защиты электролизной ячейки рекомендуется поддерживать уровень соли от 3,5 до 4,5 г/л.  

Для точной проверки уровня содержания соли в воде бассейна рекомендуется использовать тестер проводимости (арт. T-SEL, продается отдельно). Этот простой в использовании прибор позволяет легко определить уровень соли в г/л; также существуют специальные анализаторы, позволяющие эффективно проверить соленость воды. Кроме того, уровень содержания соли можно оценить с помощью индикатора выработки: установите регулировочную кнопку в положение минимума и убедитесь, что отображаемое значение лежит в зеленой зоне. Если измеренное значение находится вне нормального диапазона, см. раздел «Техническое обслуживание». 

УСТАНОВКА 
УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

На лицевой панели LIMPIDO®-LTE показано, что вода должна протекать слева направо. Также возможно изменить направление датчика расхода: Для этого нужно открыть устройство, соблюдая следующую последовательность действий:

- Открыть устройство, отвинтив 4 винта в задней части блока.

- Убедиться, что вода под давлением не попала в устройство.

- Открутить датчик расхода. Повернуть датчик расхода на 180° (не снимать плоскую прокладку, расположенную под втулкой).

- Закрутить датчик расхода.

- Подать воду в устройство и убедиться в отсутствии утечек на уровне датчика расхода.

- Закрыть устройство и проверить его работу: В особенности, убедиться в мгновенном прекращении электролиза при отключении насоса системы фильтрации.

Если производительность системы фильтрации превышает 22 м3/ч, необходимо предусмотреть отводной канал по отношению к LIMPIDO®-LTE.

Такой отвод можно произвести с помощью системы клапанов, как показано ниже. 

	Установка
Вид сбоку
	

	от ФИЛЬТРА и нагревательных устройств
	

	к бассейну
	

	Установка
Вид сверху
	

	Система подачи воды
	

	Система всасывания
	


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Подключение LIMPIDO®-LTE к сети должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением действующих стандартов по электроустановке (NF-C15.100).

- Убедиться, что электроустановка, предусмотренная вверх по течению относительно блока, позволить обеспечивать безопасность людей и имущества. В частности, рекомендуется установка высокочувствительного дифференциального защитного устройства 30 мА в начале электрической цепи бассейна.

- Достаточно подключить устройство к штепсельному разъему 230 ВV с дифференциальной защитой 30 мA.

ВАЖНО: Никогда не проводите обслуживание устройства, находящегося под напряжением: отключите напряжение с помощью устройства останова либо с помощью общей панели управления электропитанием помещения, если таковая доступна. 

4

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ

Перед первым или повторным вводом Вашего электролизера в эксплуатацию необходимо обязательно проверить уровень содержания соли в воде бассейна. Для этого можно использовать химический метод индикаторных полосок, позволяющих оценить степень солености воды путем колориметрии, и физический метод измерения концентрации твердых частиц с помощью кондуктометра.

Проводимость воды зависит от ее температуры. Для работы LIMPIDO®-LTE при температуре воды ниже 18℃ необходимо поддерживать уровень соли на отметке выше 3 г/л.

ВАЖНО: Не используйте электролизер, если концентрация соли ниже 2 г/л при 25°C или 3 г/л при 18°C.

	МИН.
	

	ИДЕАЛЬН.
	

	МАКС.
	

	Степень солености в г/л
	


РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

На уровень производительности влияют многие параметры:

􀁑 Кислотность воды (рН)

􀁑 Жесткость воды (ТН)

􀁑 Температура воды
􀁑 Солнечное освещение
􀁑 Уровень содержания соли

􀁑 Объем бассейна 

СВОБОДНЫЙ АКТИВНЫЙ ХЛОР 
Поэтому трудно определить оптимальную производительность для различных бассейнов. Тем не менее, необходимо следить, чтобы индикатор производительности находится в зеленой зоне.

На протяжении первой недели эксплуатации рекомендуется чаще обращать внимание на индикатор производительности и корректировать уровень выработки, если индикатор выходит за пределы зеленой зоны. 

	Индикатор (-ы) 
	действие 

	Желтый СИД, ни одного зеленого СИДа 
	увеличить производительность 

	Горят 3 зеленых, 2 желтых и красный верхний СИДы. 
	уменьшить производительность 


	Красный
	

	Желтый
	

	Зеленый
	

	Недостаток соли
	

	Переизбыток соли
	


КОНТРОЛЬ УРОВНЯ pH
Для наибольшей эффективности устройства LIMPIDO®-LTE и продления срока службы ячейки важно поддерживать уровень рН воды в диапазоне от 7,2 до 7,5. Рекомендуется проводить периодические проверки. Управление уровнем рН (кислотностью воды) является сложной задачей, требующей профессиональных навыков. Обратитесь за рекомендациями к персоналу по обслуживанию бассейнов! 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В зимний период, если климатические условия это позволяют, можно продолжать обработку, но значительно сократив при этом частоту ее проведения.

В большинстве случаев достаточно проводить восьмичасовой фильтрационный цикл каждые две недели.

Тем не менее, необходимо постоянно следить за уровнем содержания соли во избежание работы ячейки при слишком низкой солености воды (<2 г/л).

При использовании чехла или кожуха хлор защищен от воздействия УФ-лучей.

Во избежание чрезмерного хлорирования уровень производительности должен быть соответственно уменьшен.

Для обеспечения работы устройства LIMPIDO-LTE в холодной воде (ниже 18℃) необходимо увеличить уровень соли до 5 г/л. 

ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

Если уровень соли опустился ниже 3 г/л, необходимо добавить в бассейн соль.

Рекомендуется использовать специально обработанную соль для бассейнов, содержащую стабилизаторы. Это способствует значительному повышению эффективности электролизера.

В начале сезона рекомендуется проверить уровень содержания соли и довести его до 4 г/л.

В зависимости от измеренного уровня содержания соли необходимо добавить следующее количество соли: 

	ОБЪЕМ БАССЕЙНА В М3
	

	Измеренный уровень
	

	2,5 г/л
	

	Вес добавляемой соли в кг для достижения уровня 4 г/л
	


5

Дата продажи: 

Серийный №:

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Компания CCEI SA (FR 1507 073 804 973) заявляет, что продукт LIMPIDO® LTE удовлетворяет требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости европейских директив 73/23/CEE и 89/336/CEE. 

Эмманюэль Баре
Марсель - ФРАНЦИЯ, 06/04/2007

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЬЮТОРА 

CCEI: Z.A.C. Saumaty Séon - 21, rue Antoine et Henri Maurras 13016 Marseille FRANCE / www.ccei.fr   

6

